Утверждаю:

Директор ООО «Тепловодоканал»

_____________А.Н.Никифоров

«____»________________2010г.

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ООО «Тепловодоканал»

с.Аликово, Чувашской Республики

на 2010-2016 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | – | Энергосбережение на объектах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения ООО «Тепловодоканал» с.Аликово, Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01декабря 2009 г. № 1830-р Закон Чувашской Республики от 4 июня 2007 г. № 8 «О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2020 года»; Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 02 февраля 2010г. №27 «О Республиканской целевой программе энергосбережения в Чувашской Республике на 2010-2015 годы и на период до 2020 года» |
| Заказчик | – | Администрация Аликовского района |
| Разработчик Программы | – | ООО «Тепловодоканал» |
| Цели Программы | – | снижение себестоимости при производстве и передаче электрической и тепловой энергии, модернизация систем энергоснабжения Аликовского района Чувашской Республики ; снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения, водоотведения; снижение себестоимости отбора и подачи питьевой воды; снижение нерационального расхода воды |
| Задачи Программы | – | внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления электроэнергии; снижение непроизводительных потерь воды; снижение аварийности в водопроводных, канализационных, тепловых сетях; уменьшение затрат на ремонтные работы; обеспечение постоянного заданного давления в системе водоснабжения при изменении водопотребления; уменьшение износа оборудования; повышение эффективности источников энергии; улучшение эксплуатации энергетических объектов; проведение непрерывного энергетического мониторинга всех объектов; создание современных систем учета энергии; повышение бюджетной эффективности энергетики; подготовка и переподготовка кадров для совершенствования энергетического комплекса; информационное обеспечение современного энергоснабжения |
| Сроки реализации | – | 2010-2016 годы |
| Перечень основных мероприятий | – | обеспечение темпов экономического роста необходимым объемом энергоносителей; повышение энергоэффективности; повышение надежности энергообеспечения за счет реконструкции оборудования; установка датчиков давления; замена электрического котла на газовый замена дымососа мощностью 11 кВт на 4 дымососа мощностью 1,5 кВт. |
| Исполнители мероприятий | – | ООО «Тепловодоканал» |
| Объемы и источники финансирования Программы | – | общая сумма финансирования – 57526,0 тыс. рублей, в том числе: средства республиканского бюджета Чувашской Республики – 22536,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 26585,0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 8405,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | – | в результате реализации мероприятий Программы к 2020 году: энергетические потребности в первичных топливно-энергетических ресурсах будут полностью удовлетворены обеспечение потребителей тепловой энергией в полном объеме снижение энергозатрат предприятия на подъем и транспортировку питьевой воды улучшение водоснабжения, водоотведения, а также теплоснабжения абонентов уменьшение потерь воды, тепла и числа аварий уменьшение себестоимости воды, канализации и тепловой энергии |
| Система организации контроля за исполнением Программы | – | контроль за ходом выполнения Программы осуществляет администрация Аликовского района Чувашской Республики Исполнители мероприятий Программы ежегодно к 15 февраля до 2021 года представляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в администрацию Аликовского района Чувашской Республики |

Настоящая программа может уточняться по мере принятия органами государственной власти основополагающих нормативно-методических документов, регламентирующих разработку и реализацию программ энергосбережения и повышения энергоэффективности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности по подъему и отпуску воды, пропуску сточных вод и по производству и передаче тепловой энергии.

1.Водоснабжение и водоотведение

1.1. Содержание проблемы и необходимость

решения ее программными методами

Протяженность уличной водопроводной сети в жилищно-коммунальном хозяйстве составляет 4,3 км, из которых 2,5 км или около 53 % изношены и требуют срочной замены. Имеющие водопроводные сети не  обеспечивают полной потребности в хозяйственно-питьевом водоснабжении по качеству и количеству воды. В районе имеются две системы канализации. Очистные сооружения   канализации нуждаются в реконструкции.  Канализационные сети вдоль улиц, переулков и других подъездов составляют 3,24 км, из них 1,2 км или 38% нуждаются в срочной  замене. Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 300 куб метра в сутки, их средний износ  составляет 60%, что говорит  о срочной модернизации мощностей.

Так же необходимо провести энергоаудит объектов водоснабжения и водоотведения с составлением энергетических паспортов и определением:

состояния водопроводных сетей, очистных сооружений;

нормативных и фактических потерь;

расхода электроэнергии на всей цепочке от водозабора до потребителя;

баланса "выработка - потребление" воды;

состояния канализационных систем, канализационных насосных станций, очистных сооружений;

расхода электроэнергии на всей цепочке транспортировки канализационных стоков.

Обеспечение питьевой водой и отпуск сточных вод является энергоемким производством. Доля электроэнергии в затратах  составляет:

в сфере водоснабжения – 35,3%

в сфере канализации – 48,3%. Поэтому очень важно уделять большое внимание экономии энергоресурсов.

На сегодняшний день имеется ряд проблем, связанных с техническим состоянием системы водоснабжения ( высокий процент износа, который является причиной потерь воды и повышенных энергозатрат) и отсутствием финансирования капитального строительства объектов по развитию сетей и сооружений, а также недостаточностью средств на проведение капитального и текущего ремонтов, что является причиной потерь воды в системе транспортировки, повышения энергозатрат.

Необходимы создание базы данных по коммунальным водопроводным сетям, внедрение частотно-регулируемых электроприводов на насосном оборудовании, замена изношенных водопроводных сетей, внедрение энергоэффективных методов очистки воды и сточных вод.

1.2. Цели и задачи программы

Целями реализации программы являются:

- снижение потребления электроэнергии на объектах водоснабжения;

- снижение себестоимости отпуска воды;

-повышение качества и надежности водоснабжения потребителей.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи программы:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления электроэнергии на объектах водоснабжения;

- снижение непроизводительных потерь воды;

- снижение аварийности в водопроводных сетях района и уменьшение затрат на ремонтные работы;

- обеспечение постоянного заданного давления в системе водоснабжения при изменении водопотребления;

-уменьшение износа оборудования.

1.3.Исполнители программы

Исполнителями Программы является ООО «Тепловодоканал».

1.4. Основные мероприятия по реализации программы

- Установка датчиков давления вместо электроконтактных манометров с подогревом на 5 скважинах. При имеющих затратах на энергопотребление в 2009 году в сумме 450,4 тыс.руб. экономия средств составит 184,5 тыс.руб.

- Мероприятиями предусматриваются:

модернизация насосных агрегатов водозаборных сооружений;

внедрение автоматизированной системы оперативно-диспетчерского управления технологическими процессами, в том числе с установкой устройств частотного регулирования электроприводов;

внедрение установок плавного пуска погружных насосов;

внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами на биологических очистных сооружениях канализации;

внедрение установок частотного регулирования электроприводами на очистных сооружениях канализации.

- Замена электрического котла отопления на газовый. Электрический котел расходует 63 тыс.руб., тогда как газовый – 21 тыс.руб. В случае вышесказанной замены предприятие получает 42 тыс.руб экономию.

Характеристика технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства района приведена в табл. 4.

Характеристика технического состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства района по состоянию на 01.01.2010г.

Таблица 4

| Наименование сетей | Общая протяженность сетей в регионе (км) | Средний физический износ сетей (%) | Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км) | Единица измерения | Потери в инженерных сетях за 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тепловых, всего в т.ч. коммунальных | 2,98 | 67 | 2,0 | % | 16,8 |
|  | 2,98 | 67 | 2,0 | тыс.Гкал | 1,3 |
| Канализационных, всего в т.ч. коммунальных | 3,24 | 38 | 1,244 |  |  |
|  | 3,24 | 38 | 1,244 |  |  |
| Водопроводных, всего в т.ч. коммунальных | 4,2 | 53 | 2,260 | % | 3,0 |
|  | 4,2 | 53 | 2,260 | тыс.м.куб. | 1,44 |
| Электрических, всего в т.ч. коммунальных | 23,0 | 60 | 13,8 | % | 14 |
|  | 23,0 | 60 | 13,8 | тыс.кВт | 238,1 |

1.5. Объем и источники финансирования программы

Программа реализуется за счет собственных а также за счет республиканского, местного и внебюджетных источников

Всего на реализацию Программы необходимо 5650 тыс.руб.(Приложение 1).

1.6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы прогнозируется достижение следующих качественных изменений, несущих позитивный социальный и экономический эффект, а именно:

- Повысится уровень комфортности, качество и услвия проживания населения с.Аликово.

- Снизятся энергозатраты предприятия на подъем и транспортирование воды.

- Улучшится водоснабжение абонентов, уменьшатся потери воды и число аварий.

- Уменьшится себестоимость воды

2.Теплоснабжение

2.1. Содержание проблемы

Теплоснабжение села Аликово в настоящее время   децентрализованное. В селе имеются 5 групповых котельных. Выработка тепла котельными составляет порядка 77,088 тыс. Гкал/год. Средний физический износ котельных составляет 61%. Теплоснабжением от котельных охвачена в основном 2-3 этажная капитальная застройка. Наиболее крупными групповыми котельными в селе являются: центральная котельная, производительностью 7,52 Гкал/час, котельная по ул. Парковой, производительностью 3,63 Гкал/ч. Остальные потребители снабжаются от индивидуальных котельных.

Существующая схема теплоснабжения в селе – двухтрубная, прокладка  тепловых сетей в основном подземная, а также наземная  на низких и высоких опорах. Средний физический износ инженерных сетей теплоснабжения   составляет 60%, что вызывает аварийность сетей, низкий коэффициент полезного действия мощностей.  Большая часть магистральных и распределительных  тепловых сетей проложены в непроходимых подземных каналах с тепловой изоляцией из минеральной ваты (шлаковаты). Теплотрассы с таким типом изоляции не обеспечивают надежное и экономичное теплоснабжение потребителей вследствие большой частоты повреждений труб из-за наружной коррозии и значительных потерь тепла через изоляцию из-за ее увлажнения разрушения.

Энергетический паспорт тепловой сети разрабатывается на основе проведения энергетического обследования. Обновление паспортов требуется проводить при модернизации тепловой сети и изменении материальной характеристики более чем на 5 процентов или один раз в 5 лет.

2.2.Цели и задачи программы

Предстоит создание информационной базы данных по всем коммунальным котельным, основой которой является энергетический паспорт котельной, а также проведение режимной наладки котлов и энергетических обследований для:

оценки состояния технического учета и отчетности, нормирования и анализа показателей использования топлива;

определения расхода электрической энергии, активной и реактивной мощности;

анализа состояния оборудования, эффективности работы элементов технологической схемы;

определения энергосберегающего потенциала;

определения соответствия эксплуатации оборудования правилам технической эксплуатации;

установления параметров систем химводоподготовки и качества воды;

составления топливно-энергетического баланса котельной и баланса тепловой мощности в системе "источник (котельная) - тепловая сеть - потребители".

Для повышения энергетической эффективности тепловой генерации предусматривается:

увеличение количества котельных, на которых установлены системы автоматического управления технологическими процессами, что позволяет корректно и своевременно регулировать технологические параметры котловых агрегатов и значительно снизить возможность возникновения аварийных ситуаций в процессе эксплуатации теплосилового оборудования котельных, уменьшить удельный расход энергоресурсов на котельных;

замена устаревшего газоиспользующего оборудования  на современное энергоэффективное с высоким КПД (не менее 90 процентов) и полностью автоматизированное;

внедрение комплексных автоматизированных систем коммерческого и технологического учета энергоносителей (газа, электроэнергии, воды);

внедрение частотно-регулируемых приводов на насосном и вентиляторном оборудовании.

Обязательной является замена устаревших узлов учета расхода газа на современные приборы с применением электронных корректоров и вычислителей, а также систем учета электрической и тепловой энергии.

  - Основные мероприятия по реализации программы

В программе предусматриваются следующие мероприятия:

Замена дымососа мощностью 11 кВт на 4 дымососа мощностью 2,5 кВт.

При существующем насосе мощностью 11 кВт предприятие несет затраты в размере 202,9 тыс.руб., а при замене дымососов с меньшей мощностью предприятие получает экономию в размере 110,7 тыс.руб.

Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Для поддержания производства тепловой энергии необходимо 248 ламп накаливания. Срок окупаемости этих ламп составляет 1 месяц, когда как энергосберегающие лампы срок свой службы несут 1 год. Поэтому при замене их на энергосберегающие предприятие получает экономию в размере 231,7 тыс.руб.

Основными мероприятиями, позволяющими обеспечить фактические потери на уровне норматива, являются:

гидравлическая наладка системы с использованием достоверной информации по потребителям;

поддержание расчетных (проектных) режимов работы теплового оборудования;

поддержание в нормативном состоянии тепловой изоляции трубопроводов;

установка дополнительно к запорной арматуре регулирующей арматуры на ответвлениях и отводах к зданиям;

внедрение автоматизированных систем диспетчеризации;

внедрение современных теплообменных аппаратов и частотно-регулируемых приводов на центральных и индивидуальных тепловых пунктах.

2.4. Объем и источники финансирования программы

Программа реализуется за счет собственных а также за счет республиканского, местного и внебюджетных источников

Всего на реализацию Программы необходимо 7600 тыс.руб.(Приложение 1).

2.5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В процессе реализации программы ожидается получить следующие социально-экономические результаты:

- Снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

- Снижение энергопотребления котельных.

- Повышение качества предоставляемых услуг теплоснабжения.

- Экономия газа.